FU109工业超高频RFID读写器

高速

识别

工业

防护等级

稳定

岳冉FU109工业超高频RFID读写器是一款工业级RFID读卡器，体积小巧，安装方便，防护等级高，读写性能优异。多种接口可选，如RS232、RS485、RJ45网口，可配置成主动读的工作模式，读到标签主动往服务器发送数据。同时可选Modbus协议、POE供电。提供功能完善的测试软件和二次开发，让二次开发更简单。

行业应用

广泛应用于工业自动化、防伪溯源、货品实时监控管理、垃圾车管理等应用场景。

产品特性

- 读写性能稳定优异，支持主动读卡功能

- 支持多种接口通讯

- 宽电压输入，电源带极性接反保护

- 一体密封外壳，工业级设计，防护等级高

- 小巧精美，安装方便

技术参数

| 基本参数 |  |
| --- | --- |
| 整机尺寸 | 79*106*39mm |
| 整机重量 | 350g |
| 外壳材质 | ABS |
| 通讯接口 | RS485/RS232/RJ45网口 |
| 指示灯 | 1个红色电源指示灯和1个绿色状态指示灯 |
| 电源接口 | DC2.1接口 |
| 接口参数 | RS485：白485A，蓝 485B，黑 电源负，棕 电源正； |
| RFID |  |
| 支持频率 | 902~928MHz（频率可定制） |
| 支持协议 | ISO18000-6C（EPC CLASS1 G2） |
| 工作方式 | 广谱跳频（FHSS）或定频 |
| 输出功率 | 0～26dBm（可调） |
| 输出功率精度 | +/- 1dB |
| 接收灵敏度 | < -85 dBm |
| 读取距离 | 0～2m（与标签、环境有关） |
| 写入距离 | 0～0.8m（与标签、环境有关） |
| 识别速度 | ≥30 PCS/S（与标签、环境有关） |
| 工作环境 |  |
| 工作电压 | 7.5V～36V |
| 工作功耗 | ＜2W |
| 操作温度 | -30℃～70℃ |
| 存储温度 | -40℃～85℃ |
| 工作湿度 | 5%～95%，不凝结 |
| 防护等级 | IP67 |
| 附件 |  |
| 标配 | 连接线、电源适配器（RS485接口无） |
| 二次开发 |  |
| 二次开发 | 提供SDK、演示软件以及源代码 |